# Exercício 02

Objetivo: Aprender a utilizar a interface do RARS executando o segundo exemplo de programação na linguagem de montagem do RISC-V no livro texto.

Instruções: - Inicie o RARS - No editor de textos do RARS, transcreva o código abaixo e salve o arquivo com o nome exercicio_02. #################################################################### # Exercício 02 - Patterson pags. 54/55/56 # Mostra a compilação de um comando de atribuição em C usando Array #################################################################### # Trecho em C: # # A[12] = h + A[8] .data # segmento de dados # definição do array A. Coloca os valores de A[0]=0 até A[15]=150 na memória Array_A: .word 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 .text # segmento de código (programa) main: addi s2, zero, 1 # Inicializa s2 em 1 la s3, Array_A # como o exercício assume que o endereço-base de A[] # está em s3, foi incluida esta instrução lw t0, 32(s3) # t0 = A[8] add t0, s2, t0 # t0 = t0 + h sw t0, 48(s3) # A[12] = t0

- Para iniciar a montagem do código vá ao menu Run e selecione a opção Assemble ou pressione F3. - Na janela de segmento de dados se pode optar por mostrar, por exemplo, o conteúdo da região de memória que armazena os dados do programa (0x10010000 (.data)), da pilha (current sp) e do sistema operacional (0xffff0000 (.MMIO)), conforme é mostrado abaixo. Área de dados do sistema operacional Área de dados do programa do usuário Área de dados da pilha

- Na seção DATA, os elementos do vetor são armazenados em células de memória organizadas de forma matricial, sendo que o endereço inicial do vetor é igual a 0x10010000 conforme a tabela a seguir: Endereço da linha; Deslocamento. (+0); (+4); (+8); (+c); (+10); (+14); (+18); (+1C). 0x10010000; Array_A[0]; Array_A[1]; Array_A[2]; Array_A[3]; Array_A[4]; Array_A[5]; Array_A[6]; Array_A[7]. 0x10010020; Array_A[8]; Array_A[9]; Array_A[10]; Array_A[11]; Array_A[12]; Array_A[13]; Array_A[14]; Array_A[15]. 0x10010040. 0x10010060. O endereço de cada elemento na matriz é dado pelo endereço da linha somado ao deslocamento associado à coluna. Por exemplo, o endereço do elemento 11 é dado por 0x10010020 + 0xC = 0x1001002C. Lembre que, se o cálculo for feito em relação ao endereço base do vetor, deve-se fazer: 0x10010000 + 4 x 11 = 0x10010000 + 44 = 0x10010000 + 0x2C = 0x1001002C. (end. base em hexa)+(4 x posArray dec.) = (end. base em hexa) + ( desl. decimal) = (end. base hexa) + (desl. hexa) = (end. desejado). - Observe que os valores armazenados no vetor são expressos em hexadecimal, embora no código eles sejam definidos em decimal. Então, por exemplo, o elemento Array_A[8] = 0x00000050 = 80 (em decimal). - Conforme especificado no código do programa, o que se espera, após a sua execução, é que o elemento Array_A[12] receba a soma do conteúdo do elemento Array_A[8] com o conteúdo do registrador s2. Se este registrador for igual a 0, então, após a execução, Array_A[12] será igual a Array_A[8]. - Inicie a execução passo-a-passo, pressionando F7 até chegar à segunda instrução do programa (endereço 0x00400004). - Abaixo, observe, na quarta coluna, que a instrução a ser executada é auipc 19, 0xfc10 [Array_A], mas que originalmente foi especificada como la s3, Array_A. A instrução la (load array) é na verdade uma pseudo-instrução que o montador traduz para uma seqüência das instruções auipc (add upper immediate to pc) e addi (add immediate) do RISC-V (pseudo-instruções tornam a programação mais facilitada). Essa sequência permite carregar o endereço-base do vetor (Array_A) para um registrador base (s3) para que se possa acessar qualquer elemento do vetor por meio de deslocamentos em relação ao endereço-base.

- Faça a execução passo-a-passo do programa e, a cada instrução, preencha a tabela abaixo cada vez que o valor de um registrador ou posição da memória de dados for modificado.

| Antes da execução da instrução |  | # Depois da execução da instrução |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Registradores |  |  | Segmento de Dados |  |  |  |  |  |
| PC | Instrução | R8 | R18 | R19 | 10010000 | … | 10010040 | … | 10010060 | … |
|  |  | ($t0) | ($s2) | ($s3) | #### Array_A[0] 1a linha coluna (+0) | #### … | #### Array_A[8] 3a linha coluna (+0) | #### … | #### Array_A[12] 4a linha coluna (+0) | #### … |
|  |  | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |  | 00000050 |  | 00000078 |  |
| 00400000 | addi s2, zero, 1 |  | 00000001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 00400004 | auipc 19, Array_A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00400008 | addi 19,19, 0xfffffffc |  |  | 1001000 |  |  |  |  |  |  |

Obs: A segunda (auipc) e a terceira (addi) instruções apresentadas acima são inseridas pelo montador em substituição à pseudo-instrução la s3, Array_A utilizada originalmente no código fonte. Essa pseudo-instrução tem a função de carregar o endereço base do vetor (Array_A) para o registrador destino (s3). A instrução auipc primeiramente carrega o endereço do vetor para o registrador 19 e a segunda instrução soma o conteúdo de 19 para s3.

NOTA: Se for necessário reiniciar o programa, faça: Run > Reset